Согласовано:                                                                                                Утверждаю:

_________________	                                                    Директор ООО"Феррум"

_________________                                                                                     Турков А.А.

________________                                                                    __________________

«    » ________  2026                                                               «    »___________ 2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На помещений 3-го этажа в здании АБК ООО «Феррум» инв. №20001 литер А1

расположенного по адресу г. Белая Калитва ул. Сельмашевская.4.

| 1. | Основание для проведения работ | Договор |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик | ООО «Феррум» |
| 3. | Адрес Заказчика | Ростовская обл. Белокалитвинский р-н, г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская д.4. |
| 4. | Цель проведения и задачи работ | - Устройство помещения производится с целью обеспечения исправности, эксплуатационной надежности и предупреждения преждевременного износа. - Перечень ремонтных работ (для составления сметного расчета) указан в ведомости объемов работ и основных материалов по объектно (приложение №1 к Техническому заданию). |
| 5. | Краткое описание помещения | Административно бытовой корпус (далее здание) построен в 1986 году. Тип строения: 5-ти этажное панельное здание из керамзитобетонных панелей. |
| 6. | Общие требования | 6.1. для обоснования заявляемой цены Участник должен на основании ведомости объемов работ и материалов (приложение №1 настоящего технического задания), представить заказчику локальный сметный расчет, коммерческое предложение (по объектно) и общей ведомостью. 6.2. Учтенные Участником в локальном сметном расчете (по объектно) материалы, изделия и оборудование должны соответствовать требованиям к применяемым материалам, изделиям и оборудованию, указанным по объектно, в Приложении №1 настоящего технического задания. 6.3. Сметная документация предоставляется Заказчику в составе документов Заявки на участие в тендере. 6.4. В локальном сметном расчете Участник должен учесть необходимые расходные материалы (кисти, валики, шпатели и т.д.) необходимые для выполнения работ. |
| 7. | Выполнение работ, договор, сроки и порядок оплаты | 7.1. Все работы должны выполняться на основании договора подряда, заключенного в результате регламентированной закупочной процедуры. 7.2. Оплата по договору производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 7.3. Расчеты по договору производятся в течении 30 рабочих дней после подписания обеими сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости работ (КС-3) а также после предоставления всей исполнительной документации включая АОСР, схемы, все необходимые журналы, ППР. 7.4. Цена договора включает в себя общую стоимость выполнения всех работ, включая стоимость строительных материалов, инструментов, расходов на перевозку, отгрузку, вывоз строительного мусора, складирование оборудования и строительных материалов, гарантийные обязательства, а также расходы по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов и иные расходы, возникающие у Подрядчика в связи с исполнением обязательств по договору. |
| 8. | Требования к оформлению результатов работ | 8.1. При проведении скрытых работ, Подрядчик представляет акты скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ. Дополнительно к АОСР необходимо прикладывать 1-2 листа фотофиксации. 8.2. После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанный со своей стороны, исполнительную документацию, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и счет –фактуру, если Подрядчик осуществляет деятельность по общей системе налогообложения, Документы предоставляются в бумажном виде. Формы КС-2 и КС-3 утверждены Постановлением Госкомстата №100 от 11.11.1999г. 8.3. Используемые материалы, изделия должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) к свободному обращению на территории РФ. 8.4. Все характеристики (параметры) материалов и изделий должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. 8.5. Контроль за соответствием применяемых материалов и изделий является обязанностью лица, осуществляющего выполнение работ. 8.6. Обеспечение оборудованием, материалами для производства работ и их доставка осуществляется за счет Подрядчика и его силами. |
| 9. | Контроль выполнения работ со стороны Заказчика | 9.1. Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль выполнения работ по договору, их качество, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора. Соответствующий Приказ необходимо предоставить Заказчику до начала работ, и включить в реестр приказов при сдаче исполнительной документации. 9.2. Определяет объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей. Работы, выполненные с изменением или отклонением от работ, указанных в сметном расчете, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. 9.3. Обеспечивает доступ на объект сотрудников Подрядчика. 9.4. Обеспечивает Подрядчику возможность подключения к имеющимся у Заказчика источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием. 9.5. В случае обнаружения заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работах в течении 5-ти (пяти) рабочих дней составляется Акт с перечислением выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком устранения. После подписания Акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Договора переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения надлежащего качества. |
| 10. | При производстве работ Подрядчик обязан | 10.1. Организовать и координировать работы на объекте, обеспечить соблюдение требований законодательства, технических регламентов, настоящего Технического задания и нести ответственность за качество выполняемых работ и применяемых материалов их соответствие требованиям настоящего Технического задания 10.2. Обеспечить за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования до передачи выполненных работ Заказчику. 10.3. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-техническими и другими нормами, действующими на территории Российской федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил охраны труда и техники безопасности при проведении работ. 10.4. Руководствоваться нормативно-правовыми актами РФ в области строительства : Федеральным законом №384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ФЗ-№190 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г., СП48.13330.2011 Организация строительства, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», Федеральный закон№123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП71.13330.2017 (изоляционные и отделочные покрытия), монтаж сетей электроснабжения СП76.13330 (электрические устройства), основными положениями и другими нормативными документами, регламентирующими данный вид деятельности. 10.5. Контролировать качество выполненных работ и вести учет выявленных нарушений, требований технического регламента и безопасности зданий и сооружений. 10.6. Нести ответственность за повреждение имущества Заказчика 10.7. Любой строительный мусор, жидкие отходы (включая, но ограничиваясь, лакокрасочные материалы, цемент, масла, растворители и строительные смеси), иные строительные отходы (далее – отходы), которые остаются во время выполнения работ по Договору, подлежат вывозу с объекта Заказчика незамедлительно с момента их образования. Сброс (выброс) любых отходов в систему канализации Заказчика, прилегающую к объекту, территорию или иные не предусмотренные для этого места, строго запрещен. 10.8. По окончанию работ Подрядчик обязан произвести уборку и очистку объекта и территории, прилегающей к объекту, от строительного и иного мусора. |
| 11. | Гарантийные обязательства | 11.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 11.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору работы составляет 36 месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. 11.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации. |
| 12. | Сроки выполнения работ | 12.1. Работы должны быть выполнены в срок не более 30 дней с момента заключения договора. 12.2. Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ, 12.3. При нанесении материального ущерба ООО «Феррум» Подрядчик возмещает ущерб за свой счет. 12.4. Подрядчик согласовывает с Заказчиком места складирования материалов (оборудования) и строительного мусора и указывает их в ППР, ежедневно производит уборку территории мест работы. Подрядчик еженедельно вывозит с территории ООО «Феррум» строительный мусор с предоставлением отвесной и акта на утилизацию (кроме металлолома, картона и деревоотходов передаваемых Заказчику по акту М-35). 12.5. Точка подключения, способ учета и оплаты электроэнергии будут определены Заказчиком при передаче объекта. 12.6 Обязательное предоставление графика выполнения работ. |

Ведомость

на ремонт помещений 3-го этажа

Расположенного по адресу г. Белая Калитва ул. Сельмашевская.4.

| № п/п | Наименование работ и материалов | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы: |  |  |  |  |
| Общестроительные |  |  |  |  |
|  | Устройство (пробитие) проема в кирпичной перегородке 120мм под входную дверь (2100х1000мм) | м2 | 2,10 |  |
|  | Устройство перемычки из уголка равнополочного 40х3 | м.п. | 1,00 |  |
|  | Демонтаж существующего дверного полотна деревянного с сохранением целостности (2100х1000мм) с последующим монтажом в подготовленный проем | м2/шт | 6,30/3 |  |
|  | Монтаж в подготовленный проем существующего деревянного дверного полотна (2100х1000мм) | м2/шт | 2,10/1 |  |
|  | Демонтаж вентиляционных коробов 500х500 | м.п. | 15,00 |  |
|  | Демонтаж вентиляционных коробов ф300 | м.п. | 10,00 |  |
|  | Демонтаж кирпичных перегородок толщиной 120мм (h=3,00м) | м2 | 27,00 |  |
|  | Демонтаж трубопроводов ф32мм | м.п. | 50,00 |  |
|  | Демонтаж трубопроводов ф100мм | м.п. | 30,00 |  |
|  | Демонтаж покрытия пола из плитки | м2 | 115,00 |  |
|  | Демонтаж покрытия пола из линолеума на подложке | м2 | 25,00 |  |
|  | Демонтаж стяжки пола толщиной 100мм (с гидроизоляцией) | м2 | 140,00 |  |
|  | Демонтаж существующих подоконников ПВХ | м2/шт | 2,00/4 |  |
|  | Демонтаж существующих светильников | шт | 8 |  |
|  | Расчистка поверхности потолка от оставшейся старой краски, загрязнений, штукатурки. | м2 | 140,00 |  |
|  | Расчистка поверхности стен, колонн, ригелей от оставшейся старой краски, загрязнений, штукатурки. | м2 | 250,00 |  |
|  | Изготовление и установка гильз ф57 а стенах (для последующей прокладки коммуникаций | м.п. | 10,00 |  |
|  | Устройство бетонной стяжки из бетона класса В22,5 армированной сеткой Вр1 ф4 с ячейкой 100х100мм – 96мм | м2 | 140,00 |  |
|  | Устройство наливного пола Эмпилс (класс горючести НГ) финишный слой, кварцевый песок, подстилающий слой, кварцевый песок, подстилающий слой грунтование – 4мм | м2 | 140,00 |  |
|  | Устройство перегородок из гипсовых строительных плит ГСП-А (ГКЛ), марка перегородки С112 со звукоизоляцией (минераловатные плиты на синтетическом связующем, плотностью 40 кг/м³), шаг стоечных профилей 600мм, по системе "КНАУФ» серия 1.031.9-2.07 Выпуск 5, предел огнестойкости EI 60. | м2 | 80,00 |  |
|  | Облицовка стен, откосов гипсовыми строительными плитами ГСП-А (ГКЛ) на металлическом каркасе в один лист (без звукоизоляции), марка облицовки С623, шаг стоечных профилей 600 мм, по системе "КНАУФ» серия 1.073.9-2.08 Выпуск 3. | м2 | 110м2 |  |
|  | Устройство перегородок и из гипсовых строительных плит ГСП-DF (ГКЛО), марка перегородки С112 со звукоизоляцией (минераловатные плиты на синтетическом связующем, плотностью 40 кг/м³), шаг стоечных профилей 600мм, по системе "КНАУФ» серия 1.031.9-2.07 Выпуск 5, предел огнестойкости EI 90. | м2 | 70,00 |  |
|  | Облицовка стен гипсовыми строительными плитами ГСП-DF (ГКЛО) на металлическом каркасе в один лист (без звукоизоляции), марка облицовки С623, шаг стоечных профилей 600 мм, по системе "КНАУФ» серия 1.073.9-2.08 Выпуск 3. | м2 | 50,00 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения перед покраской | м2 | 310,00 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения ГКЛ стен | м2 | 310,00 |  |
|  | Шпатлевка при высококачественной окраске, подготовленная перед стеклохолстом | м2 | 310,00 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения ГКЛ стен пред нанесением стеклохолста | м2 | 310,00 |  |
|  | Наклейка стеклохолста | м2 | 310,00 |  |
|  | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: подготовленных под окраску | м2 | 310,00 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения перед покраской | м2 | 310,00 |  |
|  | Окраска стен (Dulux 30GG 52/011) | м2 | 187,00 |  |
|  | Окраска стен (Dulux 50BG 30/235) | м2 | 45,00 |  |
|  | Окраска стен (Dulux 60YR 36/468) | м2 | 46,00 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения потолка | м2 | 140,00 |  |
|  | Заделка и выравнивание межплитных швов и неровностей потолка | м2 | 20,00 |  |
|  | Окраска потолка в 2 слоя высококачественной водно-дисперсионной матовой краской (цвет Dulux 30GG 52/011) | м2 | 140,00 |  |
|  | Устройство светильников (подвесной линейный, подвесной | шт | 19 |  |
|  | Устройство плинтуса алюминиевого L-образного | м.п. | 95 |  |
|  | Устройство подоконника ПВХ 600мм | м2 | 7,2 |  |
|  | Устройство решеток радиатора ПВХ (согл. С Заказчиком) | м2 | 15,00 |  |
|  | Устройство дверей | шт | 4 |  |
|  | Уборка мусора строительного с погрузкой в автосамосвалы и вывозом с территории Заказчика | т | 0,25 |  |
| Список материалов: |  |  |  |  |
|  | Уголок равнополочный 40х3 | м.п. | 1,00 |  |
|  | Труба ф57 | м.п. | 10,00 |  |
|  | Бетон класса В22,5 – 96мм | м3 | 135,00 |  |
|  | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 140,00 |  |
|  | Наливной пол Эмпилс (класс горючести НГ) финишный слой, кварцевый песок, подстилающий слой, кварцевый песок, подстилающий слой грунтование – 4мм | м2 | 140,00 |  |
|  | Демпферная лента | м.п. | 95,00 |  |
|  | Гипсовые строительные плиты ГСП-А (ГКЛ) марка перегородки С112 | м2 | 190,00 |  |
|  | Гипсовые строительные плиты ГСП-DF (ГКЛО) марка перегородки С112 | м2 | 120,00 |  |
|  | Грунтовка глубокого проникновения Эмпилс (0,115 г/м2) или аналог | кг | 135 |  |
|  | Шпатлевка гипсовая Волма 25 кг (или аналог) | меш. | 15 |  |
|  | Шпатлевка гипсовая Волма финиш 25 кг (или аналог) | меш. | 15 |  |
|  | Стеклохолст | м2 | 310 |  |
|  | Клей для стеклохолста расход 250г на м2 | кг | 80 |  |
|  | Краска (Dulux 30GG 52/011) | м2 | 330,00 |  |
|  | Краска (Dulux 50BG 30/235) | м2 | 45,00 |  |
|  | Краска (Dulux 60YR 36/468) | м2 | 46,00 |  |
|  | Светодиодный светильник Geniled Trade Linear Advanced 1472x65x60 30Вт 4000K Опал Черный 3560 лм 119 лм/вт + блок пожаротушения | шт | 13 |  |
|  | Светильник Quadro 500х500 h80 34Вт 4000К 90Ra Черный + блок пожаротушения | шт | 6 |  |
|  | Плинтус алюминиевый L-образный | м.п. | 95 |  |
|  | Монтажный клей жидкие гвозди Экспресс МВ-45 400 гр | Шт. | 5 |  |
|  | Подоконник ПВХ 600мм | м2 | 7,2 |  |
|  | Устройство решеток радиатора ПВХ (согл. С Заказчиком) | м2 | 15,00 |  |
|  | Двери 2100х900мм Ral 9006 Профиль Татпроф TP-45 Порог 12 мм Стеклопакет 4х16х4 | шт | 4 |  |
|  | Шуманет-БМ Акустическая минплита толщ.50 мм | м2 | 25,00 |  |
|  | Деревянный брус 40х20 мм | м3 | 0,02 |  |
| Электроснабжение, освещение |  |  |  |  |
| Работы: |  |  |  |  |
|  | Установка розеток однопостовых скрытой установки (с рамкой) | шт | 3 |  |
|  | Установка розеток двухпостовых (2 одинарные розетки в одной рамке) скрытой установки с рамкой | шт | 8 |  |
|  | Установка розеток четырехпостовых (4 одинарные розетки в одной рамке) скрытой установки с рамкой | шт | 6 |  |
|  | Установка выключателей одноклавишных скрытой установки рабочего освещения | шт | 4 |  |
|  | Установка выключателей одноклавишных скрытой установки аварийного освещения | шт | 1 |  |
|  | Установка подвесных светильников Trade Linear Advanced1472x65x60 мм 30 Вт 4000K Опал Черный 3560 Лм IP40 | шт | 13 |  |
|  | Установка подвесных светильников Quadro 4350 Лм 500 х500 мм h80 34 Вт 4000 К 90Ra Черный IP20 | шт | 6 |  |
|  | Прокладка трубы гибкой гофрированной из самозатухающего ПВХ, d=25мм с протяжкой | шт | 260 |  |
|  | Установка распределительных коробок 100х100 | шт | 5 |  |
|  | Установка розеток универсальных RJ (телефон/интернет) | шт | 12 |  |
|  | Монтаж лючка в пол (6 модулей 45х45мм) DFB12SMLVL | шт | 3 |  |
|  | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | м.п. | 100 | До щитка ЩАО3,ЩР3 |
|  | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | м.п. | 100 | До щитка ЩАО3,ЩР3 |
|  | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м.п. | 60 | До щитка ЩАО3,ЩР3 |
|  | Прокладка кабель-канала огнестойкого 60х60 | м.п. | 10 |  |
|  | Прокладка кабеля интернет в лотке | м.п. | 500 | До серверной |
|  | Установка клипсы для гофротрубы ф25 с дюбелем и саморезом | шт | 250 |  |
| Список материалов: |  |  |  |  |
|  | Розетка однопостовая скрытой установки | шт | 3 |  |
|  | Розетка двухпостовая (2 одинарные розетки в одной рамке) скрытой установки | шт | 8 |  |
|  | Розетка четырехпостовая (4 одинарные розетки в одной рамке) скрытой установки | шт | 6 |  |
|  | Выключатель одноклавишный скрытой установки рабочего освещения | шт | 4 |  |
|  | Выключатель одноклавишный скрытой установки аварийного освещения | шт | 1 |  |
|  | Подвесной светильник Trade Linear Advanced 1472x65x60 мм 30 Вт 4000K Опал Черный 3560 Лм IP40 | шт | 13 |  |
|  | Подвесной светильник Quadro 4350 Лм 500 х500 мм h80 34 Вт 4000 К 90Ra Черный IP20 | шт | 6 |  |
|  | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ, d=25мм с протяжкой | шт | 260 |  |
|  | Распределительная коробка 100х100 | шт | 5 |  |
|  | Розетка универсальная (телефон/интернет) | шт | 12 |  |
|  | Лючок в пол (6 модулей 45х45мм) DFB12SMLVL | шт | 3 |  |
|  | Клипса для гофротрубы ф25 с дюбелем и саморезом | шт | 250 |  |
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | м.п. | 100 |  |
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | м.п. | 100 |  |
|  | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м.п. | 60 |  |
|  | Кабель-канал огнестойкий 60х60 | м.п. | 10 |  |
|  | Кабель SkyNet standart css-utp-4-cu/100 | м.п. | 500 |  |
|  | Кабель канал для прокладки интернет кабелей | м.п. | 100 |  |
| Отопление |  |  |  |  |
|  | Демонтаж существующих трубопроводов из ф100 | м.п. | 42 |  |
|  | Демонтаж существующих трубопроводов из ф25 | м.п. | 60 |  |
|  | Сборка и установка радиаторов отопления | шт | 7 |  |
|  | Обвязка радиаторов (установка кранов, кранов Маевского заглушек, пайка п/п трубы) | шт | 7 |  |
|  | Прокладка трубопроводов ф20 мм | м.п. | 50 |  |
|  | Прокладка трубопроводов ф25 мм | м.п. | 25 |  |
| Список материалов: |  |  |  |  |
|  | Радиатор cтальной панельный, h=500 мм, 1093 Вт Premium тип С22 ЛЕМАКС | шт | 1 |  |
|  | Радиатор cтальной панельный, h=500 мм, 1997 Вт Premium тип С22 ЛЕМАКС | шт | 1 |  |
|  | Радиатор cтальной панельный, h=500 мм, 2242 Вт Premium тип С22 ЛЕМАКС | шт | 5 |  |
|  | Кран шаровый проходной из цветных сплавов dу15 мм 11б27п1 | шт | 14 |  |
|  | Кран для выпуска воздуха "Маевского" | шт | 7 |  |
|  | Регулятор температуры радиаторный dу15 мм с термостатом (2-хтруб. RA-N15, RA 2994 | шт | 7 |  |
|  | Трубопровод из полипропиленовой трубы, армированной алюминием, для высокотемпературного радиаторного отопления, 9 бар, 95ºС, d20х3,4 мм | м.п. | 50 |  |
|  | Трубопровод из полипропиленовой трубы, армированной алюминием, для высокотемпературного радиаторного отопления, 9 бар, 95ºС, d25х4,2 мм | м.п. | 25 |  |
|  | Трубный зажим (клипса) dн32 | шт | 40 |  |
|  | Комплект крепления стального радиатора настенный | шт | 7 |  |
|  | Муфта п/п соединительная 32мм | шт | 30 |  |
|  | Уголок п/п 32мм | шт | 40 |  |

Особые условия

Режим проведения ремонтных работ - без остановки предприятия и проведение работ дневное или ночное время.

Строительный мусор, кирпичный/бетонный бой собирается на рабочем месте ежедневно.

Обязательное предоставление графика поэтапного выполнения работ.

Заказчик и Подрядчик подтверждают, что объемы работ и материалов по настоящему техническому заданию отражают все необходимые работы и материалы для реализации проекта. Если в ходе выполнения работ выяснится, что Заказчик или Подрядчик не включил в техническое задание какие - либо работы или материалы, необходимые для реализации технического задания, которые должны были предусмотреть изначально, то такие работы считаются включенными в договор и входящими в его стоимость, выполняются Подрядчиком своими силами без увеличения стоимости договора и без продления сроков выполнения работ. На все материалы допускается замена на аналоги по согласованию с Заказчиком.